Dimensionnement de la motorisation du MaxPID – 60 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-10 Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. - C1-05 Proposer une démarche permettant la détermination d’une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement. - C2-07 Déterminer les actions mécaniques en statique. - C2-08 Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé. - C2-09 Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus. |
| --- | --- |

| 0bjectif | Dans une démarcher conception, on souhaite dimensionner le moteur permettant le déplacement d’une charge par le MaxPID. On cherche donc à connaître le couple et la vitesse de rotation que doit pouvoir fournir ce moteur. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 1 - Proposer une modélisation de la MaxPID (schéma cinématique paramétré et/ou graphe de liaisons). - Faire un bilan exhaustif des puissances intérieures. - Faire un bilan exhaustif des puissances extérieures. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 2 - Estimer l’énergie cinétique de la MaxPID. Vérifier rigoureusement les moments d’inertie qu’on peut négliger, ou non. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 3 - Proposer un modèle de frottement et estimer les pertes globales du système. - Lister et estimer d’autres sources de pertes énergétiques. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 4 - Quantifier l’ensemble des puissances intérieures et extérieures recensées précédemment. |
| --- | --- |

| Résoudre | Activité 5 - Estimer sur un cycle de fonctionnement la puissance instantanée consommée par le moteur. Le cycle de fonctionnement choisi sera le suivant : - MaxPID vertical - 2 masses - Profil de position de 0 à 90° - Vitesse du bras 30 tr/min - Accélération et décélération du bras 100 tr/min/s. - Tracer sur le même graphe en fonction du temps - la vitesse du moteur et le couple moteur issus de la modélisation - la vitesse du moteur et le couple moteur issus de l’expérimentation. - Valider le choix de moteur effectué par le concepteur du système. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée ; - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. |
| --- | --- |