Modélisation du Control’X – 60 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - SLCI-10 Déterminer et identifier une réponse temporelle. - NL- 01 Identifier une non linéarité. - NL- 02 Modéliser une non linéarité |
| --- | --- |

| 0bjectif | En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d’un modèle de comportement du système. |
| --- | --- |

| Expérimenter | Activité 1 - Le correcteur doit être réglé sur KP=0,5 (0 pour les autres valeurs) - Donner le temps de réponse et l’écart statique pour des échelons de 1, 5 et 50 mm. - Commenter vos résultats, notamment vis-à-vis des hypothèses des SLCI. |
| --- | --- |

| Modéliser le comportement | Activité 2 - Réaliser un essai en BO avec une tension de 5V. Qu’observez-vous ? Commenter. - Expliquer l’intérêt d’identifier le comportement du système en boucle ouverte ? Quelle est la nature du signal de commande ? la nature du signal mesuré ? - Expliquer le choix d’utiliser un système d’ordre 1 suivi d’un intégrateur Hp=1p⋅K1+τp pour réaliser l’identification ? - Identifier les caractéristiques du premier ordre en précisant votre méthode. |
| --- | --- |

| Modéliser le comportement | Activité 3 - En utilisant Matlab, simuler le comportement du modèle identifié à la question précédente. - Donner une méthode pour modéliser la saturation en tension de la commande du moteur. Mettre en œuvre cette modélisation dans Matlab. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer globalement les frottements secs. Mettre en œuvre ce protocole. Modéliser ensuite le frottement sec sur Matlab - Proposer en protocole expérimental pour déterminer globalement les frottements visqueux. Mettre en œuvre ce protocole. Modéliser ensuite les frottements visqueux en utilisant Matlab. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre | Activité 4 - Réaliser le bouclage de l’asservissement. Définir la grandeur d’entrée et la grandeur de sortie. Définir le plus grand déplacement possible pour ne pas dépasser le régime saturé. - Sur un échelon de 50 mm, comparer les performances du système et les résultats de la simulation. - Conclure sur la validité du modèle. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée ; - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |