Modélisation du Bras Beta – Axe T – 45 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-02 Compléter un modèle multiphysique. - B2-03 Associer un modèle aux composants des chaines fonctionnelles. - B2-04 Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. - B2-05 Modéliser le signal d'entrée. - B2-07 Modéliser un système par schéma-blocs. - C1-01 Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis. - C3-01 Mener une simulation numérique. |
| --- | --- |

| 0bjectif | En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d’un modèle du système. On s’intéresse ici à l’axe T (Translation). |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 1 – Préliminaires - Ouvrir le fichier Ordre1Integre.zcos. On modélise ici la réponse d’un premier ordre intégré soumis à un échelon d’amplitude 5. - Indiquer comment, à partir de mesures sur la courbe, il est possible de retrouver la gain et la constante de temps du premier ordre. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 2 – Modélisation de la motorisation - Ouvrir le fichier 02_BrasBeta_T_06_BO_causal.zcos. Commenter le modèle. - Réaliser un essai : - Contrôle tubes Identification BO Prépositionner le bras (150 mm) Essai échelon de 5V - Identifier le gain et la constante de temps du système. - Comparer les résultats de la modélisation et de l’expérimentation. Peut-on valider le modèle. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 3 – Modélisation des non linéarités - On souhaite modéliser les frottements secs par une tension de seuil (bande morte, dead band). Déterminer expérimentalement cette tension de seuil. - Modifier le modèle en conséquence. - Le modèle permet-il d’intégrer la saturation en courant ? |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 4 – Modélisation de l’asservissement en position - Transformer le modèle pour réaliser un asservissement en position. Pour cela ajouter les blocs vous paraissant nécessaires. - Comparer les résultats de la modélisation et de la simulation. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter le modèle proposé. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. - Habiller les courbes. |
| --- | --- |