Modélisation du Bras Beta – Axe T – 60 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-02 Compléter un modèle multiphysique. - B2-03 Associer un modèle aux composants des chaines fonctionnelles. - B2-04 Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. - B2-05 Modéliser le signal d'entrée. - B2-07 Modéliser un système par schéma-blocs. - C1-01 Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis. - C3-01 Mener une simulation numérique. |
| --- | --- |

| 0bjectif | En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d’un modèle de connaissance du système. On s’intéresse ici à l’axe T (Translation). |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 1 – Modélisation de la motorisation - Prendre connaissance de la fiche 4 (Diagramme de blocs interne). - Indiquer des particularités de le modélisation acausale. - Ouvrir le fichier BrasBeta_AxeT_BO_acausal.zcos. Commenter le modèle. - Comparer les résultats de la simulation et de l’expérimentation : - Lancer la simulation (échelon de 5V). - Réaliser un essai (Contrôle tubes Identification BO Prépositionner le bras (150 mm) Essai échelon de 5V). - Sélectionner les grandeurs utiles à la comparaison. - Lister l’origine des écarts entre les résultats de la simulation et de l’expérimentation. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 2 – Modélisation de l’asservissement en position - On conserve le modèle précédent. - Proposer des modifications pour transformer le modèle en boucle ouverte en modèle en boucle fermée. - Mettre en œuvre ces modifications. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 3 - Comparer les résultats de l’expérimentation et de la modélisation (temps de réponse, écart statique etc.). - Lister l’origine des écarts. |
| --- | --- |

Si l’activité 2 n’a pas pu être traitée, vous pourrez vous aider du fichier BrasBeta_AxeT_BF_acausal.zcos.

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter le modèle proposé. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. - Habiller les courbes. |
| --- | --- |