Modélisation du Bras Beta – 60 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-02 Compléter un modèle multiphysique. - B2-03 Associer un modèle aux composants des chaines fonctionnelles. - B2-04 Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. - B2-05 Modéliser le signal d'entrée. - B2-07 Modéliser un système par schéma-blocs. - C1-01 Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis. - C3-01 Mener une simulation numérique. |
| --- | --- |

| 0bjectif | En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d’un modèle de connaissance du système. |
| --- | --- |

| Analyser la structure | Activité 1 On cherche à modéliser l’axe de ROTATION - Prendre connaissance de la fiche 4 (Diagramme de blocs interne). - Identifier les blocs (constituants) du schéma proposé ci-dessous. Modifier la structure si cela vous semble nécessaire. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 2 - Déterminer les fonctions de transfert de chacun des blocs. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 3 - En utilisant Scilab (et éventuellement le fichier 02_BrasBeta_Structure_R.zcos)réaliser le schéma-blocs de l’axe de rotation. - Vérifier si les exigences 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 sont vérifiées (on pourra prendre un échelon de 5° et un échelon de 90 °). - Si ces exigences ne sont pas vérifiées, que faudrait-il faire pour qu’elles le soient ? (On ne demande ici que des idées, on ne demande pas de les mettre en œuvre). |
| --- | --- |

| Expérimenter | Activité 4 Prendre connaissance de la fiche 3 – Mesure en BF - Vérifier si les exigences 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 sont vérifiées. On prendra soin de s’assurer que les conditions expérimentales sont identiques aux conditions de la simulation. - Comparer les résultats et conclure. |
| --- | --- |

| Synthèse | Activité 5 - Pour chacun des deux échelons comparer les courbes issues de la simulation et de l’expérimentation sur le même graphe. Vous utiliserez la solution de votre choix pour superposer les courbes. - Conclure. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter le modèle proposé. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. - Habiller les courbes. |
| --- | --- |