# Activités A Préparer

Dans le cadre de la préparation à l’oral, il est nécessaire de travailler avec sérieux

| Les TP | La technologie | Tout le programme de l’année | Les logiciels de simulation (juste pour être à l’aise) |
| --- | --- | --- | --- |

Les activités proposées dans ce document sont volontairement « ouvertes ». A vous de :

- Chercher,

- Discuter entre vous,

- Discuter avec moi,

- Synthétiser,

- Partager,

- Ajouter les informations manquantes ;

- Préciser les questions jugées trop vagues.

Bon courage

# Cours

## Chaîne fonctionnelle

### Ce qu’il faut savoir

### Ce qu’il faut remplir

- Le nom des fonctions et des composants associés

  - Attention à dissocier le convertisseur (moteur) du transmetteur (réducteur)

  - Attention à dissocier les différents transmetteurs (réducteur, vis-écrou, roue-vis sans fin…)

- Renseigner les grandeurs d’effort (force, couple, pression, tension électrique)

- Renseigner les grandeurs de flux (vitesse, vitesse angulaire, débit, courant électrique)

- Attention à être précis dans les liens entre chaîne d’information et chaîne d’énergie

  - Les capteurs prélèvent des informations à des endroits précis de la chaîne d’énergie.

  - La commande (provenant de la chaîne d’info) est en liaison avec la fonction distribuer de la chaîne d’énergie.

### Ce qu’il faut faire

| Analyser | Pour tous les systèmes du laboratoire : - Réaliser la chaîne fonctionnelle. - Décrire le fonctionnement des capteurs. - Décrire le fonctionnement des distributeurs d’énergie. - Décrire le fonctionnement des convertisseurs de puissance. - Donner les expressions de la puissance dans la chaîne de puissance. |
| --- | --- |

## Modélisation

### Modélisation en général

| Activité | Connaître - la différence entre : modèle de comportement, modèle de connaissance ; - modélisation causale et modélisation acausale ; - grandeur flux et grandeur effort. |
| --- | --- |

### Schémas cinématiques, graphe de liaisons

| Activité | Pour tous les systèmes du laboratoire, savoir et savoir faire - Les schémas des liaisons (avec une couleur par pièce) - Les torseurs associés - Schéma cinématique minimal (avec une couleur par pièce) - Schéma cinématique d’architecture (avec une couleur par pièce) - Graphe de liaisons - Paramétrage des distances et des angles. |
| --- | --- |

### Modélisation des SLCI

- Connaître les hypothèses des SLCI et les valider (ou non) à partir d’analyses de courbes

- Déterminer les performances à partir d’une courbe (temps de réponse, rapidité, précision, amortissement)

- Schéma bloc d’un asservissement en position

- Schéma-bloc d’un asservissement en vitesse

- Schéma-bloc d’un asservissement en température

- Déterminer le modèle de comportement d’un système d’ordre 1

- Déterminer le modèle de comportement d’un système d’ordre 2

- Déterminer le modèle de comportement d’un système du premier ordre intégré

- Déterminer un coefficient de frottement sec

- Déterminer un coefficient de frottement visqueux

- Déterminer l’inertie d’un solide en rotation

- Déterminer les paramètres d’un moteur à courant continu

- Déterminer la précision à partir de l’étude de la classe de la BO

- Analyser des non linéarités :

  - Non linéarité géométrique

  - Saturation de courant ou saturation de tension

  - Seuil dû aux frottements

  - Jeu

### Moteur à courant continu

| Activité | - Donner les équations du moteur à courant continu. - Donner le schéma blocs du moteur à courant continu. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer R. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer L. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer K. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer le couple de frottement sec. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer fv. - Proposer un protocole expérimental pour déterminer J |
| --- | --- |

## Schéma-blocs

| Activité | Pour tous les systèmes du laboratoire - Proposer un schéma bloc du système. |
| --- | --- |

# Analyse de courbes

## Control’X

Le Control’X est un axe linéaire asservi. Il est positionné horizontalement.

Le cahier des charges est le suivant :

- Stabilité : dépassement inférieur à 5%.

- Ecart statique : inférieur à 0,1 mm pour un échelon de 10 mm (inférieur à 1% de l’entrée).

- Rapidité : temps de réponse inférieur à 0,05 s.

On donne les relevés de position pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.

| Echelon de 10 mm Position en mm | Echelon de 100 mm Position en mm |
| --- | --- |

| Activité 1 | - Déterminer les performances du système sur ces essais. Conclure vis-à-vis du cahier des charges. - Ce système satisfait-il les hypothèses des SLCI ? Justifier. |
| --- | --- |

| Aide | - Que signifie « SLCI » ? - L’écart statique doit-il dépendre de l’entrée ? Discuter ? - Le temps de réponse doit-il dépendre de l’entrée ? Discuter. |
| --- | --- |

On donne les relevés de vitesse pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.

| Echelon de 10 mm Vitesse du chariot en mm/s | Echelon de 100 mm Vitesse du chariot en mm/s |
| --- | --- |

On donne les relevés de courant et tension pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.

| Echelon de 10 mm Tension (V) – Courant(A) | Echelon de 100 mm Tension (V) – Courant(A) |
| --- | --- |

| Activité 2 | - Commenter les courbes. |
| --- | --- |

| Aide | - A quoi est dû l’allure du « plateau » de tension ? - Pourquoi le courant et la tension changent-ils de signe ? - Quelle est l’origine du pic de courant ? - Pourquoi le courant est non nul en régime permanent ? (lorsque la vitesse est nulle et lorsqu’elle ne l’est pas). |
| --- | --- |

On donne la réponse temporelle pour un échelon de 5mm.

| Activité 3 | - Commenter les courbes. |
| --- | --- |

# Détermination des lois de mouvement géométriques et cinématiques – Python

- Lois de trapèze

  - Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/809d-7465170

  - Corrigé : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/890c-7476389

- Lois de mouvement pour un système linéaire – Comax

  - Sujet : https://bit.ly/04_CoMAX_04b

  - Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/3f1a-7735076

  - Corrigé https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/5b2e-7733946

- Loi géométrique non linéaire – MaxPID

  - Sujet : https://bit.ly/11_MaxPID_04a

  - Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/ce5d-9798785

  - Corrigé : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/32fc-9900667

- Loi cinématique – MaxPID

  - Sujet : https://bit.ly/11_MaxPID_04b

  - Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/0c0f-9959430

  - Corrigé : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/7337-9954246

# Identification Modèle de comportement

## Control’X

Le Control’X est un axe linéaire asservi. Il est positionné horizontalement.

| Activité 0 | - Proposer une structure d’asservissement pour un asservissement en position. |
| --- | --- |

### Protocole 1

On réalise un échelon de 10 mm et on mesure le déplacement du chariot en BF pour un gain de proportionnel de 0,5 et un gain proportionnel de 3.

| Essai 1 | Essai 2 |
| --- | --- |

| Activité 1 | - En utilisant le schéma-bloc, que cherche-t-on à modéliser ? - En utilisant un modèle de comportement, associer une (ou plusieurs) fonctions de transfert à chacun des essais. - Quelles sont les limites d’utilisation de ces modèles ? |
| --- | --- |

| Aide | - Qu’est-ce qu’un modèle de comportement ? - Par quel type de fonction de transfert peut-on identifier le système ? Comment justifier un choix ? - Comment déterminer les constantes d’un système d’ordre 1 en utilisant une réponse à un échelon ? - Comment déterminer les constantes d’un système d’ordre 2 en utilisant une réponse à un échelon ? - Le temps de réponse doit-il dépendre de l’entrée ? Discuter. |
| --- | --- |

### Protocole 2

On réalise un échelon de tension de 5V, en BO. On mesure le déplacement du chariot (mm).

| Mesure de la position | Zoom sur l’origine |
| --- | --- |

| Activité 2 | - En utilisant le schéma-bloc, que cherche-t-on à modéliser ? Quel est l’intérêt d’un tel modèle ? - Commenter la courbe. - En utilisant un modèle de comportement, associer une fonction de transfert à cet essai. |
| --- | --- |

| Aide | - Donner la fonction de transfert d’un premier ordre intégré. - Comment trouver les paramètres de la fonction de transfert ? - Quelle est la pente de l’asymptote ? |
| --- | --- |

### Protocole 3

On réalise une rampe de tension, en BO. On mesure le déplacement du chariot (mm).

| Activité 3 | - Commenter la courbe. - Que peut-on modéliser ? |
| --- | --- |

### Protocole 4

On donne les relevés de courant et vitesse du chariot (/100 en mm/s) pour différents échelons de tension en BO. On précise que le couple moteur en fonction du courant est donné par Cm=0,21 i et que la v vitesse du chariot (en mm/s) est proportionnelle à la vitesse du moteur N en (tr/min) : v = 0,8595 N.

| Echelon de 2 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) | Echelon de 3 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) |
| --- | --- |

| Echelon de 4 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) | Echelon de 5 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) |
| --- | --- |

| Echelon de 7,5 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) | Echelon de 10 V Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A) |
| --- | --- |

| Activité 4 | - Commenter les courbes. - Que peut-on modéliser ? |
| --- | --- |