Modélisation du MaxpidE – 90 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - SLCI-01 : Analyser un asservissement, proposer une structure d’asservissement - SLCI-04 : Modéliser un SLCI en utilisant un modèle polyphysique - SLCI-07 : Modéliser un système d’ordre 1 et d’ordre 2 - SLCI-06 : Evaluer la précision d’un système |
| --- | --- |

| 0bjectif | Disposer d’un modèle du système afin de corriger le comportement du système. |
| --- | --- |

| Analyser | Activité 1 Le logiciel propose le synoptique suivant. - Proposer un schéma-bloc fonctionnel (c’est-à-dire un schéma-bloc où figure le nom des blocs et pas les fonctions de transfert) de l’asservissement de l’angle du bras. On précisera chacun des signaux. |
| --- | --- |

| Expérimenter & Modéliser | Activité 2 On s’intéresse à une commande en courant. Dans ce cas l’entrée du schéma bloc est la commande en courant et la sortie est la vitesse du moteur à courant continu. - Pour un échelon de 2000 mA, tracer la consigne et la mesure de courant. Comment modéliser le comportement de la « boucle de courant ». - Pouvait-on le prévoir ? |
| --- | --- |

| Expérimenter & Modéliser | Activité 3 On s’intéresse toujours à une commande en courant. - Pour un échelon de 2000 mA, tracer la consigne et la vitesse du moteur. - Proposer un modèle de comportement pour ce bloc. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 4 - Décrire le bloc mécanisme. - La mesure ci-contre a été réalisée sur le MaxPID. Proposer un protocole expérimental ayant permis de la tracer. - Proposer une modélisation du bloc mécanisme. Préciser son domaine de validité. |
| --- | --- |

| Expérimenter & modéliser | Activité 5 On donne la forme du correcteur de la boucle de position : - On prend KD=0. Quel est le type de correcteur ? Justifier le choix d’un tel correcteur. - Sur le système, réaliser un essai pour un échelon de 10° et KD=0. Commenter la courbe obtenue. |
| --- | --- |

| Expérimenter & modéliser | Activité 6 - En utilisant vos travaux précédents, compléter le fichier MaxPID_E_06_Modelisation_Comportement_Sujet.slx. - Commenter les écarts entre le modèle proposé en début de partie et le modèle contenu dans le fichier. - Pour un échelon de 10° et un KD=0 comparer les résultats de l’expérimentation et de la simulation. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif général. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. |
| --- | --- |