Dimensionnement de la motorisation de la barrière Sympact – Statique – 60 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - STAT-01 Analyser un problème en utilisant un graphe de structure - STAT-02 Modéliser les actions mécaniques locales, globales, frottement - STAT-03 Proposer une démarche de résolution en utilisant le PFS - STAT-04 Mettre en œuvre une démarche de résolution - STAT-05 Évaluer expérimentalement une action mécanique |
| --- | --- |

| 0bjectif | Dans une démarcher conception, on souhaite dimensionner le moteur permettant le déplacement de la barrière. On cherche donc à connaître le couple et la vitesse de rotation que doit pouvoir fournir ce moteur. |
| --- | --- |

| Expérimenter | Activité 1 - En utilisant les caractéristiques du moteur, donner celles qui sont nécessaires pour valider le choix du constructeur. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre analytiquement | Activité 2 - Réaliser un graphe de liaison. - Déterminer le couple moteur nécessaire à la mise en mouvement en fonction de toutes les grandeurs utiles. Les hypothèses utilisées seront énoncées. |
| --- | --- |

| Résoudre | Activité 3 - Tracer sur un cycle de fonctionnement (ouverture de la barrière) le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. - Tracer sur un cycle de fonctionnement (ouverture de la barrière) la puissance en quasi-statique. en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. - Valider le choix du moteur. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée ; - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |