Dimensionnement de la motorisation du robot collaboratif CoMAX – 90 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-10 Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. - C1-05 Proposer une démarche permettant la détermination d’une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement. - C2-07 Déterminer les actions mécaniques en statique. - C2-08 Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé. - C2-09 Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus. |
| --- | --- |

| 0bjectif | Dans une démarcher conception, on souhaite dimensionner le moteur permettant la levée d’une charge par le robot CoMAX. On cherche donc à connaître le couple et la vitesse de rotation que doit pouvoir fournir ce moteur en statique (à l’arrêt) ou en quasi-statique (vitesse constante) |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 1 - Proposer une modélisation du CoMAX (schéma cinématique paramétré et/ou graphe de liaisons). - Faire un bilan exhaustif des actions mécaniques. - Déterminer la relation entre le couple moteur Cm et le courant moteur Im. - En régime permanent, on peut exprimer la relation suivante entre le couple moteur Cm (entre le rotor et le stator) et la force motrice Fm (action de le couroie sur l’axe linéaire) par la relation suivante : Fm=923 Cm. - Justifier cette relation. - Donner les hypothèses qui permettent de la justifier . |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 2 - En utilisant la documentation, estimer la masse du bras du CoMAX. - En utilisant le bras démonté : - estimer les forces de frottement dans le système de transmission par courroie ; - estimer la partie mobile. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 3 Le CoMAX permet de mesurer le courant moteur. On peut observer qu’à l’arrêt, le courant moteur n’est pas toujours le même. - Donner un intervalle des fluctuations du courant lorsque le CoMAX est à l’arrêt. - Expliquer l’origine de cette fluctuation. - Après avoir isolé le bras, exprimer la relation entre l’effort moteur, et les différentes actions mécaniques. - En utilisant la mesure de courant, déterminer : - la masse de la partie mobile du CoMAX ; - le coefficient de frottement sec de l’ensemble de la chaîne de transmission. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter le graphe de liaisons. - Présenter les protocoles permettant de déterminer la masse et le coefficient de frottement sec. - Présenter les résultats obtenus. - Vérifier que le moteur est adapté (ou non) à l’utilisation du CoMAX. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer les courbes nécessaires l’obtention des éléments de conclusion. |
| --- | --- |