Détermination des lois de mouvement – 60 minutes

| 0bjectifs | - GEO-03 : Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie - GEO-04 : Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique - CIN-04 : Déterminer un loi ES cinématique, utiliser l’hypothèse de RSG - CIN-05 : Évaluer expérimentalement une grandeur cinématique |
| --- | --- |

Travail préliminaire : déterminer les lois de mouvement d’un trapèze de vitesse :

- [SUJET] https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/809d-7465170

- [CORRIGE] https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/890c-7476389

| 0bjectifs | - Comparer la commande calculée avec la commande proposée par le logiciel. - Comparer la commande avec le déplacement réel de l’axe. |
| --- | --- |

Trame du sujet dans Capytale : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/3f1a-7735076

| Résoudre analytiquement | Lois géométriques - Réaliser un schéma cinématique minimal paramétré du CoMAX. - A partir de la documentation, déterminer : - K_codeur la relation entre la position angulaire du moteur en radians et la position du moteur en qc (tops codeurs) en [qc/rad], - K la relation entre la position angulaire du moteur en radians et la position linéaire de l’axe en [mm/rad], - v_axe_max la vitesse maximale de l’axe en translation [m.s-1] et la v_mot_max vitesse maximale du moteur en rotation [rad.s-1], - a_axe_max l’accélération maximale de l’axe en translation [m.s-2] et a_axe_max l’accélération maximale du moteur en rotation [rad.s-2]. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement et numériquement | Lois de mouvement Lors du déplacement du Comax avec un Profil de position, l’utilisateur précise l’amplitude du déplacement de l’axe souhaitée. - En utilisant Capytale, tracer les profils de position, vitesse et accélération du moteur, pour un déplacement linéaire de l’axe de 100 mm. |
| --- | --- |

| Analyser les écarts | Comparaison modèle – Réel - Réaliser un essai en trapèze pour un déplacement de 100 mm [Fiche 3] - Paramètres d’acquisition : - Période : à ajuster pour avoir l’ensemble de la mesure - Consigne de position - Consigne de vitesse - Position moteur - Vitesse moteur - Solliciter axe : - Mode d’asservissement : Profil de position - Consigne : échelon 100 mm [encart en bas à droite] - Type trapézoïdal - Comparer les positions du moteur (en rad ou en qc) - consigne de position du moteur calculée par le logiciel, - consigne de position du moteur que vous avez calculée, - position du moteur mesurée par le codeur. - Comparer les vitesses du moteur (rpm – tour/min ou rad/s) - consigne de vitesse du moteur calculée par le logiciel, - consigne de vitesse que vous avez calculée, - vitesse du moteur mesurée. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Comparer les lois de commande pour un mouvement programmé avec les déplacements mesurés. Pour XENS – CCINP – Centrale – CCMP : - Donner l’objectif de l’activités. - Monter sur un graphe la comparaison des courbes mesurées et Pour CCMP : - Ajouter les courbes et les conclusions au compte-rendu. |
| --- | --- |

Eléments de correction : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/5b2e-7733946