Résolution d’une loi Entrée – Sortie géométrique

60 minutes

| 0bjectifs | - GEO-03 : Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie - GEO-04 : Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique |
| --- | --- |

| 0bjectifs | En vue de réaliser le dimensionnement du moteur, il est nécessaire de connaître la loi de transformation de mouvement du système - Exprimer γt en fonction de θ(t). |
| --- | --- |

| Modélisation | - On propose le schéma cinématique suivant pour modéliser le MaxPID. - Justifier brièvement le choix des liaisons. - Quelle est la grandeur cinématique asservie ? Quelle est la grandeur pilotée ? |
| --- | --- |

Ouvrir l’activité https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/8e9b-1655829.

TRAITER AU CHOIX L’ACTIVITE 2 OU 3 (ou les 2 )

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi directe – Modèle - Déterminer les valeurs des paramètres géométriques suivants : - λ0 valeur de λ lorsque θ=0 - α - Exprimer θ(t) en fonction de θ'(t). - Implémenter la fonction calcule_theta(thetapr:np.array) -> np.array. - Exprimer θ'(t) en fonction de λ(t). - Implémenter la fonction calcule_thetapr(lambd:np.array) -> np.array. - Exprimer λ(t) en fonction de γ(t). - Implémenter la fonction calcule_lambda(gamma:np.array) -> np.array. - En utilisant les fonctions précédentes, implémenter la fonction calcule_loi_directe(gamma:np.array) -> np.array qui calcule l’angle du bras en fonction de l’angle du moteur. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi directe – Tracé du modèle - Tracer γ (angle moteur) en fonction de θ (angle bras) pour γ variant de 0 à 200 rad. - Déterminer graphiquement l’angle que le moteur doit parcourir pour que le bras se déplace de 0 à 90°. - La loi est-elle linéaire ? - Est-il possible de linéariser le modèle, si oui, comment ? sur quel intervalle ? |
| --- | --- |

| Synthétiser | Etablir la loi directe – Comparaison modèle – réel - Superposer les lois théoriques et expérimentales. - Conclure. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi indirecte - Déterminer les valeurs des paramètres géométriques suivants : - λ0 valeur de λ lorsque θ=0 - α - Exprimer θ'(t) en fonction de θ(t). - Implémenter la fonction calcule_thetapr_ind(theta:np.array) -> np.array. - Exprimer λ(t) en fonction de θ'(t). - Implémenter la fonction calcule_lambda_ind(thetapr:np.array) -> np.array. - Exprimer γ(t) en fonction de λ(t). - Implémenter la fonction calcule_gamma_ind(lambd:np.array) -> np.array. - En utilisant les fonctions précédentes, implémenter la fonction calcule_loi_indirecte(theta:np.array)->np.array qui calcule l’angle du moteur en fonction de l’angle du moteur. - Déterminer l’angle que le moteur doit parcourir pour que le bras se déplace de 0 à 90°. - Tracer l’angle du moteur en fonction de l’angle du bras. - Est-il possible de linéariser le modèle, si oui, comment ? sur quel intervalle ? |
| --- | --- |

| Expérimenter et Analyser | - Réaliser un essai en prenant soin de conserver les conditions expérimentales. - Importer les courbes dans Capytale/Python et les afficher. - Superposer les résultats de votre simulation et la courbe expérimentale. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |