Dimensionnement de la motorisation du RC4 – 90 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-10 Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. - C1-05 Proposer une démarche permettant la détermination d’une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement. - C2-07 Déterminer les actions mécaniques en statique. - C2-08 Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé. - C2-09 Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus. |
| --- | --- |

| 0bjectif | Dans une démarcher conception, on souhaite dimensionner le moteur permettant la levée d’une charge par le robot RC4. On cherche donc à connaître le couple et la vitesse de rotation que doit pouvoir fournir ce moteur. |
| --- | --- |

| Modéliser | Activité 1 - Proposer une modélisation du RC4 (schéma cinématique de principe et un graphe de liaisons). On se placera dans la configuration où seuls les deux moteurs haut sont actifs, et dans le cas d’un mouvement vertical centré. - Faire un bilan exhaustif des puissances intérieures. - Faire un bilan exhaustif des puissances extérieures. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 2 Pour des raisons de symétrie, on ne considère qu’un seul des deux moteurs. - Estimer l’énergie cinétique. Justifier qu’on puisse ou qu’on ne puisse pas négliger certains composants dans cette étude. - Pour cela, on pourra exprimer la masse équivalente ramenée à l’axe de translation ou l’inertie équivalente ramenée à l’arbre moteur. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 3 - Proposer un modèle de frottement et estimer les pertes globales du système. - Lister et estimer d’autres sources de pertes énergétiques. |
| --- | --- |

| Modéliser et Expérimenter | Activité 4 - Quantifier l’ensemble des puissances intérieures et extérieures recensées précédemment. |
| --- | --- |

| Résoudre | Activité 5 - Estimer sur un cycle de fonctionnement la puissance instantanée consommée par le moteur. On pourra prendre les caractéristiques suivantes : - 3 masses - Profil de position - Phase de montée - Déplacement de 50 mm - Vitesse et accélération par défaut. - Tracer sur le même graphe en fonction du temps : - la vitesse du moteur et le couple moteur issus de la modélisation ; - la vitesse du moteur et le couple moteur issus de l’expérimentation. - Valider le choix de moteur effectué par le concepteur du système. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée ; - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |