Moby Crea

Pilote

Analyse d’un système polytechnologique

Colle

PSI

# Découverte du système

- Prendre connaissance de la fiche 1. - Faire un essai sans masse puis un essai avec xx kg. - Analyser les courbes xx. - Présenter la fonction globale du système et l’analyse des courbes.

- Réaliser la chaîne de puissance et la chaîne d’information du système. - Donner la résolution du capteur de vitesse. Estimer influence sur la mesure de vitesse du mobile ? - Présenter les constituants à l’enseignant.

- Réaliser la schéma cinématique traduisant le déplacement vertical du berce bébé. - Calculer le degré d’hyperstatisme du modèle. Commenter. - Etablir la loi entrée-sortie. - Tracer la loi entrée-sortie.

# Fiche 1 – Présentation générale

| Le Moby-Crea est un système permettant de bercer les bébés. Il a pour but de s’approcher au mieux du mouvement des parents. Il dispose pour cela de plusieurs modes permettant différents mouvements. |  |
| --- | --- |

# Fiche 2 – Mise en service du Moby

## Mise en service du système à partir du pupitre

- Si cela n’a pas été fait, brancher le système.

- Un appui long sur le bouton  permet d’allumer ou d’éteindre le système.

- Naviguer dans les modes de bercement pour visualiser le comportement du système.

## Mise en service du système à partir de l’ordinateur

Les applicatifs permettant de faire fonctionner le moby crea sont situés dans Bureau  Systèmes  MobyCrea.

4 applications permettent de mettre en service le système à partir de l’ordinateur :

- Mesures Moby-CREA V2.42.exe pour faire des mesures de courant, tension et vitesse (commande en PWM) (système piloté de façon autonome ou grâce au pupitre);

- asservissement vert Moby-CREA V2.29.exe pour piloter l’asservissement en vitesse du moteur permettant la translation verticale ;

- asservissement_hor_MobyCREA V1.25.exe pour piloter l’asservissement en vitesse du moteur permettant la translation horizontale.

- asservissement_position Moby-CREA V1.052.exe : pour piloter l’axe vertical par un échelon de vitesse.

# Fiche 3 – Réaliser une mesure

## Détermination du port Com (port de communication)

| - Ouvrir le répertoire Echange/psii - Copier Gestionnaire de périphérique.msc sur le bureau. - Exécuter Gestionnaire de périphérique.msc. - Relever le numéro du Périphérique Série USB (ici COM8). |  |
| --- | --- |

## Mesures Moby-CREA

| - Choisir le port COM - Choisir le mode - Mode autonome : le système est piloté par le pupitre - Mode piloté : le système est piloté par le PC - En mode piloté, on peut activer un ou deux mouvements et moduler leur vitesse. - En appuyant sur le bouton « Enregistrer » un fichier texte/csv rassemblant les données est créé (bien qu’il soit avec un extension xls). |  |
| --- | --- |

## Asservissement vert Moby-CREA

- Commencer par configurer le PORT de communication.

- En cliquant sur le bouton Boucle Ouverte

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical (ou vraisemblablement une tension proportionnelle à une vitesse souhaitée)

- En cliquant sur le bouton Boucle Fermée

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical. Il est alors possible de modifier les valeurs d’un correcteur proportionnel ou PID en cliquant sur le bouton « Proportionnel / PID ».

| Boucle Ouverte | Boucle fermée |
| --- | --- |