Moby Crea

Pilote

Analyse d’un système polytechnologique

Colle

PSI

# Moby Créa

- Prendre connaissance des fiches 1 et 2. - En utilisant la fiche 3, Asservissement vert Moby-CREA, faire un essai sans masse puis un essai avec 5 kg. - Analyser les courbes de courant et de vitesse. - Présenter la fonction globale du système et l’analyse des courbes.

- Réaliser la chaîne de puissance et la chaîne d’information du système. - Donner la résolution du capteur de vitesse. - Présenter les constituants.

- Réaliser la schéma cinématique traduisant le déplacement vertical du berce bébé. - Calculer le degré d’hyperstatisme du modèle. Commenter. - Etablir la loi entrée-sortie. - (Tracer la loi entrée-sortie).

# Résolution numérique

Soit IpVp=K1+τp la fonction de transfert d’un moteur. [C. Bellier]

- Déterminer l’équation différentielle associée à cette fonction de transfert.

- En utilisant un schéma numérique arrière, déterminer l’équation de récurrence associée à l’équation différentielle. On la mettra sous la forme f0in+f1in-1=g0vn.

- À partir de l’équation de récurrence obtenue, vérifier que i[n] tend vers i[n-1] lorsque la période d’échantillonnage tend vers zéro.

# Fiche 1 – Présentation générale

| Le Moby-Crea est un système permettant de bercer les bébés. Il a pour but de s’approcher au mieux du mouvement des parents. Il dispose pour cela de plusieurs modes permettant différents mouvements. |  |
| --- | --- |

# Fiche 2 – Mise en service du Moby

## Mise en service du système à partir du pupitre

- Si cela n’a pas été fait, brancher le système.

- Un appui long sur le bouton  permet d’allumer ou d’éteindre le système.

- Naviguer dans les modes de bercement pour visualiser le comportement du système.

## Mise en service du système à partir de l’ordinateur

Les applicatifs permettant de faire fonctionner le Moby Crea sont situés dans Bureau  Systèmes  MobyCrea.

- asservissement vert Moby-CREA V2.29.exe pour piloter l’asservissement en vitesse du moteur permettant la translation verticale.

# Fiche 3 – Réaliser une mesure

## Détermination du port Com (port de communication)

| - Ouvrir le répertoire Echange/psii - Copier Gestionnaire de périphérique.msc sur le bureau. - Exécuter Gestionnaire de périphérique.msc. - Relever le numéro du Périphérique Série USB (ici COM8). |  |
| --- | --- |

## Asservissement vert Moby-CREA

- Commencer par configurer le PORT de communication.

- En cliquant sur le bouton Boucle Ouverte

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical (ou vraisemblablement une tension proportionnelle à une vitesse souhaitée)

- En cliquant sur le bouton Boucle Fermée

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical. Il est alors possible de modifier les valeurs d’un correcteur proportionnel ou PID en cliquant sur le bouton « Proportionnel / PID ».

| Boucle Ouverte | Boucle fermée |
| --- | --- |