Robot Delta 2D

Colle

Analyse d’un système polytechnologique

Colle

PSI

# Découverte du système

- Prendre connaissance de la fiche 1. - Faire un essai sans masse puis un essai avec xx g. - Analyser les courbes xx. - Présenter la fonction globale du système et l’analyse des courbes.

- Réaliser la chaîne de puissance et la chaîne d’information du système. - Donner la résolution du capteur de position. Estimer influence sur la mesure de vitesse du mobile ? - Présenter les constituants à l’enseignant.

- Réaliser la schéma cinématique. - Calculer le degré d’hyperstatisme du modèle. Commenter. - Etablir les loi entrées-sorties (relations entre les positions angulaires des moteurs et la position de l’effecteur). - Tracer les lois entrées-sorties.

# Fiche 1 – Présentation Générale

Les robots de type « delta 2 axes » sont utilisés dans les usines de conditionnement de produits agroalimentaires. Ils sont destinés à remplacer les robots de type cartésien (mouvement vertical et horizontal) utilisés pour un transfert rapide de produits emballés entre 2 tapis roulants. Plusieurs modèles de ce type de robot sont commercialisés.

# Fiche 2 – Mise en service du robot Delta 2D

## Démarrage du système

| - Allumer le système grâce à l’interrupteur. - Lancer l’exécutable : Bureau Systèmes MyViz_RobotDelta. - Choisir le menu Applications Robot Didactiques Delta2D Tableau de bords (Connexion Ethernet). |  |
| --- | --- |
| - Dans le panneau « Applications sur robot réel », choisir « Commande cartésienne, générateur de signal ». |  |

## Mise en mouvement

| - Saisir l’adresse IP robotdelta2d (OU demander au professeur). Patienter quelques instants (30 secondes). - Marche – Arrêt sur ON. - Cliquer sur Démarrer. - Cliquer sur « Activation des consignes ». - Mettre en marche les moteurs. - Bouger les potentiomètres et observer le déplacement du robot. |  |
| --- | --- |