Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Cycle 4

Vérification du choix du moteur d’une barrière de Péage

Barrière Sympact

PSI – PSI

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : Vérifier que le moteur est compatible avec les conditions d’utilisation en dynamique.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique - Rés3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de vérifier si le moteur de la barrière est compatible avec le besoin du client en analysant les résultats établis analytiquement. |
| --- | --- |

# Loi de mouvement de la barrière

On a vu que pour que la barrière s’ouvre de 90°, la sortie du réducteur devait se déplacer de -32° à 212°.

La loi de mouvement du motoréducteur est un trapèze de vitesse. On souhaite que la barrière s’ouvre en 1s.

L’accélération maximale angulaire de la barrière est 30 rad/s-2. La vitesse maximale est de 60 tour/min.

Activité 1 – En utilisant une méthode énergétique, déterminer le couple à fournir par le moteur sur un cycle d’utilisation.

Activité 2 – Valider votre étude en utilisant le modèle SolidWorks.

# Annexes

## Ingénierie Système

### Diagramme des exigences

### Diagramme de définition des blocs

Le couple nominal et la vitesse de sortie sont donnés en sortie de réducteur.