Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Cycle 4

Vérification du choix du moteur d’une barrière de Péage – Révisions

Barrière Sympact

PSI – PSI

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : En cas d’arrêt d’urgence, on souhaite que la barrière soit immobilisée dans sa position. L’objectif de ce TP est d’établir couple à fournir par le moteur en fonction de la position de la barrière.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique - Rés3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de vérifier si le moteur de la barrière est compatible avec le besoin du client en analysant les résultats établis analytiquement. |
| --- | --- |

# Modèle géométrique

On donne le modèle géométrique suivant. Les constantes pourront être mesurées sur le modèle 3D ou sur le système réel.

| Modéliser et résoudre | - Déterminer analytiquement la loi Entrée – Sortie de la barrière. - Tracer l’angle moteur en fonction de l’angle de la barrière en utilisant Python. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre | - Déterminer analytiquement le couple moteur à fournir par la barrière en fonction de l’angle de la barrière (faire toutes les hypothèses nécessaires sur les actions mécaniques). - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle de la barrière. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre | - Déterminer analytiquement la loi Entrée – Sortie de la barrière. - Tracer l’angle moteur en fonction de l’angle de la barrière en utilisant Python. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre | - Justifier la présence du galet et évaluer sa vitesse de rotation maximale. - Le galet peut être positionné de deux façons différentes. Justifier et expliquer l’influence de la position du galet sur le fonctionnement de la barrière. |
| --- | --- |

# Annexes

## Ingénierie Système

### Diagramme des exigences

### Diagramme de définition des blocs