BGR – 300

# Chaîne fonctionnelle

| 1. Carte de commande axe1 (boule) 2. Motoréducteur axe 1 (boule) 3. Motoréducteur axe 2 (optique) 4. Ensemble optique avec laser 5. Capteur angulaire de position relative 2/1 6. Masses additionnelles plateau | 7. Bornier alimentation (24V et 5vcc) 8. Embase 9. Gyromètre 10. Butées réglables axe 1 (boule) 11. Plateau (axe 1) | 1. Inclinomètre embase 2. Carte de commande axe2 « optique » 3. Masse d’équilibrage axe 1 « boule » 4. Codeur axe 1 « boule » |
| --- | --- | --- |

Chacun des moteurs sont des moteurs à courant continu. Ils sont chacun équipés d’un codeur.

- Réaliser la chaîne fonctionnelle.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Distinguer chaîne d’info et chaîne d’information - Ecrire les bonnes fonctions et les bons composants - Indiquer les grandeurs de flux (Vitesse, intensité, débit, flux chaleur) et d’effort (couple/effort, tension, pression, température) dans les liens - Indiquer exactement les liens entre CE et CI - Indiquer matière d’œuvre entrante et sortante dans la fonction « agir ». - Connaître le fonctionnement des capteurs. - Sur la forme : - Chaîne grande et propre - Cases propres - Couleurs - Quand on est face à l’examinateur, se lever et montrer les composants s’ils sont visibles.

# Schéma cinématique

- Réaliser le schéma cinématique (minimal) du système. - Donner le paramétrage.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Connaître la représentation des liaisons - Choisir judicieusement le plan de représentation du schéma - Respecter le positionnement relatif des solides - Pour le paramétrage, réaliser les figures de changement de base (et les mouvements de translation s’ils existent) - Sur la forme : - Schéma cinématique suffisamment grand - Une couleur par liaison - Tracé soigné.

# Hyperstatisme

- Après avoir réalisé le graphe de liaisons déterminer le degré d’hyperstatisme du mécanisme. Commenter.

Ici, vu les illustrations données, il n’est pas forcément facile de faire un graphe permettant de modéliser toutes les zones de contact.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Faire un graphe de liaisons. - Déterminer les mobilités et les expliquer - Détailler le calcul du nombre d’équations - Détailler le calcul du nombre d’inconnues - Réaliser le calcul et commenter. - Sur la forme : - Graphe soigné.

# Schéma bloc fonctionnel

- On s’intéresse à l’axe boule uniquement. Réaliser le schéma bloc de l’asservissement en position angulaire de l’axe boule. On fera figurer les constituants, les sommateurs, et les grandeurs physiques. Les fonctions de transfert ne sont pas à déterminer.

# Résolution codeur

On donne la documentation du codeur sur le moteur permettant de positionner l’axe optique.

- Déterminer la résolution de mesure de l’angle optique (attention il y a plein de pièges). - Utiliser les 3 chronogrammes pour expliquer le fonctionnement du codeur.