BGR – 300

# Chaîne fonctionnelle

|  | Carte de commande du moteur Encodeur magnétique sur 12 bits Ces capteurs sont situés en sortie de chaque moteur et de chaque réducteur |
| --- | --- |

- Réaliser la chaîne fonctionnelle.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Distinguer chaîne d’info et chaîne d’information - Ecrire les bonnes fonctions et les bons composants - Indiquer les grandeurs de flux (Vitesse, intensité, débit, flux chaleur) et d’effort (couple/effort, tension, pression, température) dans les liens - Indiquer exactement les liens entre CE et CI - Indiquer matière d’œuvre entrante et sortante dans la fonction « agir ». - Connaître le fonctionnement des capteurs. - Sur la forme : - Chaîne grande et propre - Cases propres - Couleurs - Quand on est face à l’examinateur, se lever et montrer les composants s’ils sont visibles.

# Schéma cinématique

| - Réaliser le schéma cinématique (minimal) du système. - Donner le paramétrage. |  |  |
| --- | --- | --- |

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Connaître la représentation des liaisons - Choisir judicieusement le plan de représentation du schéma - Respecter le positionnement relatif des solides - Pour le paramétrage, réaliser les figures de changement de base (et les mouvements de translation s’ils existent) - Sur la forme : - Schéma cinématique suffisamment grand - Une couleur par liaison - Tracé soigné.

# Hyperstatisme

- Tracer le graphe de liaisons correspondant au réducteur de tangage. - Déterminer le degré d’hyperstatisme du mécanisme. Commenter.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Faire un graphe de liaisons. - Déterminer les mobilités et les expliquer - Détailler le calcul du nombre d’équations - Détailler le calcul du nombre d’inconnues - Réaliser le calcul et commenter. - Sur la forme : - Graphe soigné.

# Schéma bloc fonctionnel

- On s’intéresse au mouvement de tangage. Réaliser le schéma bloc de l’asservissement en position angulaire de la cheville. On fera figurer les constituants, les sommateurs, et les grandeurs physiques. Les fonctions de transfert ne sont pas à déterminer.

# Théorème de l’énergie cinétique

- On s’intéresse au mouvement de tangage. - Déterminer la puissance nécessaire à un mouvement de flexion du robot.

Critères d’évaluation - Sur le fond : - Graphe de liaisons - Bilan de puissance intérieure - Bilan de puissance extérieur - Calcul de l’énergie cinétique - Modélisation des frottements - Identification des puissances nulles

# Résolution codeur

- Déterminer la résolution sur la position angulaire de la cheville en utilisant le codeur en sortie du réducteur. - Déterminer la résolution sur la position angulaire de la cheville en utilisant le codeur en sortie du moteur. - Commenter. - Proposer un protocole expérimental permettant d’identifier le jeu dans le réducteur.