Dimensionnement de la motorisation du MaxPID – 45 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - B2-10 Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. - C1-05 Proposer une démarche permettant la détermination d’une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement. - C2-07 Déterminer les actions mécaniques en statique. - C2-08 Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé. - C2-09 Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus. |
| --- | --- |

| 0bjectif | Dans une démarcher conception, on souhaite dimensionner le moteur permettant le déplacement d’une charge par le MaxPID. On cherche donc à connaître le couple et la vitesse de rotation que doit pouvoir fournir ce moteur. |
| --- | --- |

| Expérimenter | Activité 1 - En utilisant les caractéristiques du moteur, donner celles qui sont nécessaires pour valider sa puissance. - Réaliser un mouvement vertical dans les conditions suivantes : - MaxPID horizontal (couché sur la table), vitesse maximale, angle de 90° chargement « nul » et chargement avec 3 masses. - MaxPID vertical (debout sur la table), vitesse maximale, angle de 90° chargement « nul » et chargement avec 3 masses. - Pour chacun des essais, relever le courant moteur et la vitesse de rotation du moteur (conserver éventuellement les courbes dans un fichier). - Evaluer la puissance nécessaire au mouvement du MaxPID. |
| --- | --- |

| Modéliser et résoudre analytiquement | Activité 2 - Réaliser un graphe de liaison. - Déterminer, la puissance instantanée requise pour mettre en mouvement le MaxPID. - Tracer, sur un cycle de fonctionnement la puissance instantanée en fonction du temps. |
| --- | --- |

| Résoudre | Activité 3 - Réaliser la comparaison de la puissance mesurée expérimentalement et de la puissance déterminée analytiquement. - Conclure. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée ; - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |