Détermination des lois de mouvement – 90 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - GEO-03 : Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie - GEO-04 : Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique |
| --- | --- |

| 0bjectif | On cherche à reproduire les mouvements maternels. Pour cela, il faut : - modéliser les mouvements maternels ; - reproduire ces mouvements grâce à un « robot ». L’objectif de ce TP est de comparer les mouvements souhaités avec les mouvements réalisés par le Moby Crea. On cherchera ensuite à modéliser le comportement du système. |
| --- | --- |

Dans le cadre de ce TP, on cherche à modéliser un mouvement de type « Car Ride ». On donne dans la figure ci-dessous la trajectoire idéale souhaitée dans le plan ainsi que les lois de mouvement de chacun des axes en fonction du temps.

| Expérimenter | Acquérir les trajectoires. - En utilisant la fiche 6, mesurer la trajectoire pour un mouvement de type « Car Ride ». - Ouvrir le notebook sur Capytale : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/11e1-3612495. - Importer les résultats sur Capytale ( Disponibles le temps de la session Ajouter un fichier disponible le temps de la session – En cas de problème le fichier 13_05_01_CarRide.txt peut vous porter secours). - Afficher les courbes expérimentales. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Modélisation du mouvement idéal - On propose le schéma cinématique suivant pour l’axe de déplacement horizontal du MobyCrea. - Idéalement le mouvement de chacun des axes est sinusoïdal de la forme fx=Asinωt+φ. - Sur la courbe précédente, déterminer l’amplitude des mouvements verticaux et horizontaux ainsi que les pulsations. Remplir les valeurs numériques dans Capytale. - Justifier brièvement le choix des liaisons. - Exprimer le déplacement x(t) et de y(t) de telle sorte à avoir la trajectoire « Car Ride ». - En utilisant Capytale : - renseigner la ligne les_t : liste ou tableau numpy de 10 000 éléments régulièrement espacés entre 0 et 10 s ; - renseigner la ligne les_x : liste ou tableau numpy de 10 000 correspondant aux abscisses du point P ; - renseigner la ligne les_y : liste ou tableau numpy de 10 000 correspondant aux ordonnées du point P. - Tracer les courbes en exécutant la cellule suivante. - Conclure par rapport à la courbe souhaitée. |
| --- | --- |

| Synthétiser | Comparaison - Tracer sur le même graphe les courbes issues de la simulation et de l’expérimentation x et y en fonction du temps et y en fonction de x. - Conclure. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Modéliser le mouvement horizontal - On propose le schéma cinématique suivant pour l’axe de déplacement horizontal du MobyCrea. La fiche 5 donne des informations complémentaires sur le paramétrage. - Exprimer le déplacement x(t) correspondant à AC=xti0 en fonction de la rotation de la roue 4. - En utilisant Capytale, tracer x(t) en fonction du temps pour une vitesse de rotation de la pièce 4 à choisir. - Comparer votre trajectoire avec la trajectoire idéale (Car ride). |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Modéliser le mouvement vertical - Exprimer le déplacement vertical y(t) de la nacelle berçant le bébé. - En utilisant Capytale, comparer la trajectoire souhaitée, la trajectoire simulée, et la trajectoire mesurée. - Comparer les résultats issus du modèle souhaité, du modèle simulé et les résultats expérimentaux. - Conclure |
| --- | --- |

| Conclure | Modéliser le mouvement du Moby. - Réaliser le tracé expérimental et celui issu de la modélisation. - Conclure. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale - Présenter les points clés de la modélisation analytique. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe où les courbes sont superposées. |
| --- | --- |