Détermination des lois de mouvement – 45 minutes

| 0bjectifs pédagogiques | - GEO-01 Analyser la géométrie d’un mécanisme, analyser des surfaces de contact, réaliser des constructions géométriques. - GEO-02 Modéliser un mécanisme en réalisant un schéma cinématique paramétré. - GEO-03 Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie. - GEO-04 Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique. |
| --- | --- |

| 0bjectif | En vue de réaliser le dimensionnement du moteur, il est nécessaire de connaître les lois de position, vitesse et accélération du moteur lorsque la barrière (lisse) suit un trapèze de vitesse. |
| --- | --- |

Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/3d9d-10606328

| Résoudre analytiquement | - On propose le schéma cinématique suivant pour modéliser la barrière. On note φb=x0,xb l’angle entre l’horizontale et la barrière. On note α=xb,x1=cte l’angle constant entre la barrière et la pièce « ». - Justifier brièvement le choix des liaisons. - Quelle est la grandeur géométrique associée au mouvement de la barrière ? Quelle est la grandeur géométrique associée au motoréducteur ? - Déterminer l’intervalle de variation de φ pour une ouverture de la barrière. - Etablir la loi entrée-sortie géométrique du système. |
| --- | --- |

| Résoudre numériquement | - En utilisant Python, implémenter la fonction calcule_phi(theta : float)->float qui calcule l’angle phi en fonction de l’angle theta du réducteur. - Donner l’angle parcouru par le réducteur pour que la barrière réalise 90°. - Tracer l’angle du réducteur pour φb variant de 0 à 90°. - Commenter l’allure de la courbe. Proposer un modèle linéaire. |
| --- | --- |

| Résoudre numériquement | - En utilisant Python, implémenter la fonction calcule_lambda(theta : float)->float qui calcule λ en fonction de l’angle θ du moteur. - Tracer λ en fonction de φb. |
| --- | --- |

| Expérimenter et Analyser | - Proposer un protocole expérimental permettant d’obtenir la loi ES expérimentale. |
| --- | --- |

Corrigé : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/a4d6-10606178

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale. - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |