Détermination des lois de mouvement – 60 minutes

| 0bjectifs | - B3-01 Vérifier la cohérence du modèle choisi en confrontant les résultats analytiques et/ou numériques aux résultats expérimentaux. - C1-04 Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique. - C2-06 Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques. - C3-01 Mener une simulation numérique. - D2-04 Choisir la grandeur physique à mesurer ou justifier son choix. - D2-05 Choisir les entrées à imposer et les sorties pour identifier un modèle de comportement. - A4-03 Interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement. - A4-04 Rechercher et proposer des causes aux écarts constatés. |
| --- | --- |

| 0bjectifs | - Analyser les stratégies de ralliement avec trapèze. - Déterminer les lois de commandes de chacun des axes pour ces stratégies de ralliement. - Comparer la commande calculée avec la commande proposée par le logiciel. - Comparer la commande avec le déplacement réel du bras beta. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Lois géométriques - Réaliser un schéma cinématique minimal paramétré du Control X. - A partir de la documentation, donner la vitesse maximale de l’axe en translation [ms-1] et la vitesse maximale du moteur en rotation [rad.s-1]. - Donner également l’accélération maximale de l’axe en translation [ms-2] et l’accélération maximale du moteur en rotation [rad.s-2]. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement et numériquement | Lois de mouvement sur l’axe - Ecrire la fonction calcule_temps(amax :float, vmax :float, distance :float) -> float,float,float, calculant les temps t1, t2 et t3 dans le cas où le mouvement est régi par un trapèze de vitesse dont l’accélération maximale est amax, la vitesse maximale accessible est vmax, la distance à parcourir est distance. - Ecrire une fonction calcule_profil(amax,vmax,angle,dt) -> np.array, np.array, np.array, np.array retournant : - les_t : tableau numpy des temps discrétisés toutes les dt s ; - les_x : tableau numpy des positions (en fonction du temps); - les_v : tableau numpy des vitesses (en fonction du temps); - les_a : tableau numpy des accélérations (en fonction du temps). - Tracer les profils de position, vitesse et accélération de l’axe de translation, pour un déplacement de 100 mm. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement et numériquement | Lois de mouvement du moteur - Ecrire une fonction calcule_moteur (amax,vmax,angle,dt) -> np.array, np.array, np.array, np.array retournant : - les_t : tableau numpy des temps discrétisés toutes les dt s ; - les_xr : tableau numpy des positions angulaires (en fonction du temps); - les_vr : tableau numpy des vitesses angulaires (en fonction du temps); - les_ar : tableau numpy des accélérations angulaires (en fonction du temps). - Tracer les profils de position, vitesse et accélération de l’axe du moteur, pour un déplacement du chariot de 100 mm. |
| --- | --- |

| Analyser les écarts | - Réaliser un essai en essai en trapèze pour un déplacement de 200 mm. (Analyse temporelleTrapèze de vitesse). - Comparer les résultats issus de la modélisation et ceux issus de la simulation. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Comparer les lois de commande pour un mouvement programmé avec les déplacements mesurés. Pour XENS – CCINP – Centrale – CCMP : - Donner l’objectif de l’activités. - Donner un schéma cinématique en couleur et le paramétrage associé. Pour CCMP : - Ajouter les courbes et les conclusions au compte-rendu. |
| --- | --- |