Résolution d’une loi Entrée – Sortie géométrique

90 minutes

| 0bjectifs | - GEO-03 : Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie - GEO-04 : Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique |
| --- | --- |

| 0bjectifs | En vue de réaliser le dimensionnement du moteur, il est nécessaire de connaître la loi de transformation de mouvement du système - Exprimer γt en fonction de θ(t). |
| --- | --- |

| Expérimenter | Expérimenter avec le MAXPIDE - Si cela n’a pas été fait, réaliser la mesure suivante : - Sélectionner les mesures suivantes (dans cet ordre) - Consigne de position - Position axe - Vitesse axe - Vitesse moteur (génératrice tachymétrique) - Ajuster le temps de mesure ou la fréquence d’échantillonnage - Positionner le MaxPID à 0° . - Réaliser un déplacement de 90°. - Sauvegarder le fichier de résultat. |
| --- | --- |

| Modélisation | - On propose le schéma cinématique suivant pour modéliser le MaxPID. - Justifier brièvement le choix des liaisons. - Quelle est la grandeur cinématique asservie ? Quelle est la grandeur pilotée ? |
| --- | --- |

- Ouvrir l’activité https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/ce5d-9798785

- Corrigé ici https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/9809-9737105

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi directe – Modèle - Déterminer les valeurs des paramètres géométriques suivants : - λ0 valeur de λ lorsque θ=0 - α - Exprimer θ(t) en fonction de θ'(t). - Implémenter la fonction calcule_theta(thetapr:np.array) -> np.array. - Exprimer θ'(t) en fonction de λ(t). - Implémenter la fonction calcule_thetapr(lambd:np.array) -> np.array. - Exprimer λ(t) en fonction de γ(t). - Implémenter la fonction calcule_lambda(gamma:np.array) -> np.array. - En utilisant les fonctions précédentes, implémenter la fonction calcule_loi_directe(gamma:np.array) -> np.array qui calcule l’angle du bras en fonction de l’angle du moteur. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi directe – Tracé du modèle - Tracer γ (angle moteur) en fonction de θ (angle bras) pour γ variant de 0 à 200 rad. - Déterminer graphiquement l’angle que le moteur doit parcourir pour que le bras se déplace de 0 à 90°. - La loi est-elle linéaire ? - Est-il possible de linéariser le modèle, si oui, comment ? sur quel intervalle ? |
| --- | --- |

| Synthétiser | Etablir la loi directe – Comparaison modèle – réel Lors du pilotage du bras pour un angle θ variant de 0 à 90°, la position angulaire du bras ainsi que la vitesse du moteur ont été mesurées. Les variables suivantes sont disponibles : - les_gamma_exp : variable stockant l'angle du rotor, en rad. - les_theta_exp`: variable stockant l'angle du bras, en rad. - Dans la zone d’import de courbes expliquer les lignes 26 à 40. - Superposer les lois théoriques et expérimentales. - Conclure. - Importer votre fichier de mesure et refaire le tracé. |
| --- | --- |

| Résoudre analytiquement | Etablir la loi indirecte [Facultatif] En utilisant la même méthode que précédemment, il est possible de déterminer la loi indirecte. - Déterminer les valeurs des paramètres géométriques suivants : - λ0 valeur de λ lorsque θ=0 - α - Exprimer θ'(t) en fonction de θ(t). - Implémenter la fonction calcule_thetapr_ind(theta:np.array) -> np.array. - Exprimer λ(t) en fonction de θ'(t). - Implémenter la fonction calcule_lambda_ind(thetapr:np.array) -> np.array. - Exprimer γ(t) en fonction de λ(t). - Implémenter la fonction calcule_gamma_ind(lambd:np.array) -> np.array. - En utilisant les fonctions précédentes, implémenter la fonction calcule_loi_indirecte(theta:np.array)->np.array qui calcule l’angle du moteur en fonction de l’angle du moteur. - Déterminer l’angle que le moteur doit parcourir pour que le bras se déplace de 0 à 90°. - Tracer l’angle du moteur en fonction de l’angle du bras. - Est-il possible de linéariser le modèle, si oui, comment ? sur quel intervalle ? |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Présenter les points clés de la modélisation analytique et de la simulation associée. - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |