Lois de mouvements du Maxpid

| 0bjectifs | - GEO-03 : Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d’un point ou déterminer une loi Entrée – Sortie - GEO-04 : Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique - CIN-04 : Déterminer un loi ES cinématique, utiliser l’hypothèse de RSG - CIN-05 : Évaluer expérimentalement une grandeur cinématique |
| --- | --- |

| 0bjectifs | En vue de réaliser le dimensionnement du moteur, il est nécessaire de connaître les lois de position, vitesse et accélération du moteur lorsque le bras suit un trapèze de vitesse. - Exprimer γt en fonction de θt dans le cadre d’une loi de déplacement en trapèze. |
| --- | --- |

| Remraque | Pour réaliser ce TP il est nécessaire de maîtriser les TP suivants - Détermination de la loi entrée sortie géométrique réalisée dans le cadre du TP 11_MaxPID_04_ResolutionGéométrique. - Les éléments de corrigés sont présents ici : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/32fc-9900667 En fin de notebook est donnée la loi calcule_loi_indirecte qui permet de calculer l’angle moteur en fonction d’un angle de bras donné (en rad). - Détermination d’une loi en trapèze : - Sujet : https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/809d-7465170 - Corrigé https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/890c-7476389 En fin du corrigé, vous pourrez copier-coller le code permettant d’établir la loi du mouvement. Mode d’utilisation : les_t,les_x,les_v,les_a = calcule_profil(L, vmax, amax, dt) avec : - les_t, les_x, les_v, les_a les temps, positions, vitesses et accélérations calculées - L : distance à parcourir (en m ou en rad) - vmax : vitesse maximale de l’actionneur (en m/s ou en rad/s) - amax : accélération maximale de l’actionneur (en m/s² ou en rad/s²) - dt : pas de temps de votre simulation. |
| --- | --- |

| Expérimenter | Expérimenter avec le MAXPIDE - Si cela n’a pas été fait, réaliser la mesure suivante : - Sélectionner les mesures suivantes (dans cet ordre) - Consigne de position - Position axe - Vitesse axe - Vitesse moteur (génératrice tachymétrique) - Ajuster le temps de mesure ou la fréquence d’échantillonnage - Positionner le MaxPID à 0° . - Réaliser un déplacement de 90°. - Sauvegarder le fichier de résultat. |
| --- | --- |

| Modélisation | - On propose le schéma cinématique suivant pour modéliser le MaxPID. - Justifier brièvement le choix des liaisons. - Quelle est la grandeur cinématique asservie ? Quelle est la grandeur pilotée ? |
| --- | --- |

SUJET CAPYTALE TODO https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/ce5d-9798785

| Résoudre analytiquement | On s’intéresse à une loi de déplacement en trapèze du bras. On prendra : - Un débattement angulaire est de 90° - Vmax = 2,5 rad/s ; - Amax = 9 rad/s². - En utilisant les corrigés des 2 TP cités précédemment. - Tracer les lois de position, vitesse et accélération du bras du MaxPID pour un déplacement de 90° du bras. - Tracer les lois de position, vitesse et accélération du moteur. - Tracer l’angle du moteur en fonction de l’angle du bras. - Est-il possible de linéariser le modèle, si oui, comment ? sur quel intervalle ? |
| --- | --- |

| Synthèse | Comparaison Modèle – Réel - Tracer les résultats issus de la modélisation et ceux issus de l’expérimentation. - Commenter les éventuels écarts. |
| --- | --- |

| Synthèse | - Réaliser une synthèse dans le but d’une préparation orale : - Comparer les résultats de la simulation et les résultats expérimentaux. - Conclure. Pour XENS – CCINP – Centrale : - Donner l’objectif des activités. - Présenter les points clés de la modélisation. - Présenter les points clés de la résolution utilisant Capytale. - Présenter le protocole expérimental. - Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution. - Analyser les écarts. Pour CCMP : - Synthétiser les points précédents sur un compte rendu. - Imprimer le graphe o ù les courbes sont superposées. |
| --- | --- |